Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет Информатика и системы управления

Кафедра Компьютерные системы и сети (ИУ6)

# Отчет

по лабораторной работе №3-1

Дисциплина: huawei

Название лабораторной работы: Настройка STP

Студент   гр.   ИУ6 - 54           __________________   __А.А. Шумаков____

(Подпись, дата)                       (И.О. Фамилия)

Преподаватель                       __________________   ___А. Д. Пономарев__

(Подпись, дата)                       (И.О. Фамилия)

Москва, 2018

Создадим сеть, состоящую из двух L2 switch-ей. Switch-и соединены GigabitEtherner.

- Configure STP and verify the STP configuration

Отключим некоторые порты на switch-ах LSW1 = S1 и LSW2 = S2.

Включим STP протокол на switch-ах S1 и S2. И пусть S1 будет корневым switch-ом (primary), а S2 secondary.

Просмотрим основную информацию о включенных GE портах. На S1 порты как видим имеют статус назначенных портов. На S2 имеем приоритетный link GE 0/0/9 и альтернативный link GE 0/0/10. Защиты на S1 и S2 нет, как видим. По состоянию STP есть как Forwarding, так и Discarding.

Просмотрим статус STP и всех портов на S1 и S2.

2. Control root bridge election

Просмотрим информацию об root bridge. Обращаем внимание на поля CIST Bridge, CIST Root/ERPC

Установи в качестве root bridge S2 вместо S1. S1 будем использовать в качестве резервного моста. Устройства с одинаковым значением полей CIST Bridge и CIST Root/ERPC является root bridge. Наименьшее значение приоритета свидетельствует о более высоком приоритете моста. Изменим приоритет S1 и S2 на 8192 и 4096 соответственно:

[S1] undo stp root

[S1] stp priority 8192

[S2] undo stp root

[S2] stp priority 4096

Выведем информацию о портах и STP.

Если выключить порты на S2, то root bridge станет S1. Но в данной лабораторной работе, что-то пошло не так с eNSP, что послужит замечанием в адрес Huawei по данному курсу. Скриншоты, подтверждающие это приведены ниже.

3.  Control root port election

Просмотрим какие роли выполняют интерфейсы GE.

GE 0/0/9 является root портом, а GE 0/0/10 альтернативным портом. Поменяем приоритет портов, сделав GE 0/0/10 root портом. Чем больше значение priority, тем меньший приоритет порта.

Таким образом, сделали GE 0/0/10 приоритетным портом.

Снова просмотрим роли интерфейсов. GE 0/0/10 теперь root.

Выключим  на S1 порт GE 0/0/10 и посмотрим что изменится. GE 0/0/9 стал root портом.

Вернем default-ые настройки приоритетов портов на S2 и поднимем GE 0/0/10 на S1.

Просмотрим роли интерфейсов. GE 0/0/9 вновь root.

Просмотрим информацию об интерфейсе GE 0/0/9 и GE 0/0/10 на S1 switch-е.

S1 и S2 имеют одинаковый параметр cost = 200000, значение которого установлено по умолчанию.

Изменим cost для GE 0/0/3 на 200000.

Таким образом GE 0/0/10 становится root port-ом.

Вывод: Таким образом, мы настроили STP протокол для двух switch-ей, смогли задать приоритеты для конкретных портов различными способами, тем самым обеспечив назначение root port-а.